# Obchodní akademie Český Těšín, obor: ………………………

Třída: Předmět: Skupina: Datum: Vypracoval: Klasifikace:

LABORATORNÍ PRÁCE č.: Téma: Jednoduché stroje

ÚLOHA č. 1: Ověření pravidla pro rovnovážnou polohu jednozvratné páky. POMŮCKY: Žákovská souprava pro vyučování mechaniky. POSTUP PRÁCE: - Provedeme montáž jednozvratné páky podle obrázku. - Kombinujeme závaží tak, aby nastal stav rovnováhy. Správně zvolené hodnoty zapisujeme do tabulky a provádíme ověření momentové věty. Při pokusech s jednozvratnou pákou vždy upravíme kladku tak, aby lanka byla rovnoběžná se stojanovou tyčí. POZOR na znaménka momentů sil!!! NÁČRT: TABULKA: Závaží zavěšená na páce:; Vedená přes kladku:; Ověření:. Moment síly M1; Moment síly M2; Moment síly M3; M1 + M2; M3; M1 + M2 + M3. m1 kg; r1 m; M1 N. m; m2 kg; r2 m; M2 N. m; m3 kg; r3 m; M3 N. m. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. ZÁVĚR:

ÚLOHA č. 2: Ověření pravidla pro rovnováhu na kladkostroji. POMŮCKY: Žákovská souprava pro vyučování mechaniky. POSTUP PRÁCE: Provedeme montáž kladkostroje o čtyřech kladkách podle obrázku. Na vidlici volných kladek postupně zavěšujeme závaží. Do očka volného konce lanka navlékneme háček a uchytíme do něj očko pohyblivého siloměru. Hodnoty závaží a siloměru zapíšeme do tabulky. NÁČRT: TABULKA: Břemeno; # Siloměr; Ověření vztahu. Závaží m1/kg; Kladky m2/kg; Tíha G/N; Síla F/N; G4; F−G4. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. ZÁVĚR: