|  |  |  | Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0052 | Číslo sady |  | 17 |  | Číslo DUM | 18 |
| Předmět | Mechanika 1. r. – Statika |  |  |  |  |  |  |
| Tematický okruh | Jednoduché mechanismy |  |  |  |  |  |  |
| Název materiálu | Určení velikosti tažné síly – nakloněná rovina |  |  |  |  |  |  |
| Autor | Ing. Zdeňka Soprová Bc. |  |  |  |  |  |  |
| Datum tvorby | 14. 04. 2013 | Ročník |  |  | I. |  |  |
| Anotace Pracovní list – Příklady slouží k procvičování určení velikosti tažné síly potřebné k posunu tělesa po nakloněné rovině. Jsou určeny pro I. ročníky technických oborů. Mohou být také použity k závěrečnému zkoušení. Pomůcky: kalkulačka |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodický pokyn Jednotlivé příklady promítněte na tabuli nebo je žákům vytiskněte. Ti pak mohou vypisovat přímo do pracovního listu |  |  |  |  |  |  |  |

Příklad A:

Určete velikost tažné síly F potřebné k posunu tělesa po nakloněné rovině. Síla F je rovnoběžná s nakloněnou rovinou. Do náčrtku dokreslete silové poměry!

Zadání:

m = 27 kg

g = 9,81 m.s-2

µ = 0,25

α = 12o

α

F1

Příklad B:

Určete velikost tažné síly F potřebné k posunu tělesa po nakloněné rovině. Do náčrtku dokreslete silové poměry! Síla F je rovnoběžná s vodorovnou rovinou.

Zadání:

m = 22 kg

g = 9,81 m.s-2

µ = 0,25

α = 16o

α

F

Řešení:

Příklad A:

F = 119,83 N

α

Fn

F1

G

Ft

Příklad B:

F = 124,59 N

α

Fn

F

G

Ft