Pro zopakování; vzorce pro sériové a paralelní řazení rezistorů

- pro sériové řazení rezistorů platí vzorec:	R=iRi

- pro paralelní řazení rezistorů platí vzorec:

  - obecně pro libovolný počet G=iGineboli 1R=i1Ri

  - pouze pro dva platí: R12=R1⋅R2R1+R2

Př. 1

R1 = 20 Ω

R2 = 6 Ω

R3 = 6 Ω

R = ? Ω

Př. 2

R1 = ? Ω

R2 = 9 Ω

R3 = 9 Ω

R = 11 Ω

Př. 3

R1 = 12 Ω

R2 = 24 Ω

R3 = ? Ω

R = 24 Ω

Př. 4

R1 = 9 Ω

R2 = 9 Ω

R3 = 12 Ω

R4 = 12 Ω

R = ? Ω

Př. 5

R1 = 16 Ω

R2 = 16 Ω

R3 = ? Ω

R4 = 6 Ω

R = 11 Ω

Př. 6

R1 = 3,5 Ω

R2 = 5,5 Ω

R3 = 9 Ω

R = ? Ω

Př. 7

R1 = 1,5 Ω

R2 = 8,5 Ω

R3 = ? Ω

R = 5 Ω

Př. 8

R1 = ? Ω

R2 = 17 Ω

R3 = 20 Ω

R = 10 Ω

Př. 9

R1 = 6 Ω

R2 = 4 Ω

R3 = 4 Ω

R4 = 8 Ω

R = ? Ω

Př. 10

R1 = 2 Ω

R2 = 1,5 Ω

R3 = 3,5 Ω

R4 =  ? Ω

R = 4,5 Ω

Př. 11

G1 = 4 S

G2 = 2 S

G3 = 2 S

G = ? S

Př. 12

G1 = ? S

G2 = 1,5 S

G3 = 0,5 S

G = 1 S

Př. 13

G1 = 5 S

G2 = 3 S

G3 = 4,5 S

G4 = 3,5 S

G = ? S

Př. 14

G1 = 4,5 S

G2 = ? S

G3 = 1 S

G4 = 9 S

G = 5 S

Př. 15

V jednoduchém obvodu je ke zdroji stejnosměrného napětí zapojena sériová kombinace (sériové řazení) rezistoru R a svítivé (LED) diody D. V pracovní oblasti LED diody je na ní úbytek napětí cca 1,6 V (a je víceméně konstantní). Určete hodnotu elektrického odporu rezistoru R tak, aby diodou tekl proud 40 mA, jestliže napětí zdroje je 3 V.

U = 3 V

Ud = 1,6 V

I = 40 mA

R = ? Ω

Převeď hodnoty podle zadání

12 kΩ	=	MΩ

3,3 kΩ	=	Ω

22 Ω	=	kΩ

0,7 GΩ	=	Ω

450 kΩ	=	MΩ

15 kΩ	=	Ω

4 Ω	=	mΩ

12 mΩ	=	Ω

1,2 kΩ	=	mΩ

2200 mΩ	=	Ω

Převeď hodnoty podle zadání

1100 Ω	=	kΩ

0,012 MΩ	=	kΩ

0,015 Ω	=	mΩ

4,7 MΩ	=	Ω

5600 Ω	=	MΩ

0,6 Ω	=	mΩ

3300 kΩ	=	MΩ

4800 MΩ	=	Ω

0,45 kΩ	=	Ω

0,5 MΩ	=	kΩ

Ze zadaných hodnot elektrického odporu R vypočítej vodivost G

R = 12 Ω	G =

R = 20 Ω	G =

R = 100 Ω	G =

R = 5 Ω	G =

R = 25 Ω	G =

R = 200 Ω	G =

R = 0,2 Ω	G =

R = 0,4 Ω	G =

R = 0,125 Ω	G =

R = 4 Ω	G =

Ze zadaných hodnot vodivosti G vypočítej elektrický odpor R

G = 0,1 S	R =

G = 0,45 S	R =

G = 1 S	R =

G = 2 S	R =

G = 0,25 S	R =

G = 4 S	R =

G = 10 S	R =

G = 2,25 S	R =

G = 40 S	R =

G = 100 S	R =